ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации строительная часть

Мероприятий по организации строительства и составления сметной документации

Здание состоит их четырех частей :

основной цех№1   один этаж, общ. площадь -    3072,6 м2;  78,5х36,8, +73,5 х2,5 размеры по наружным граням ограждающих конструкций, высота помещений 10,6м;  высота до подкрановых путей 7,5м;

цех№2 (пристрой)  один этаж,  общ. площадь -1187,5 м2;   размеры 65,75х18,06 по наружным граням ограждающих конструкций, высота помещений 10,6м, высота до подкрановых путей 7,8м;;

цех№3 (пристрой)  один этаж,  общ. площадь  782,7 м2, 62,5 х12,5 по наружным граням ограждающих конструкций , высота помещений 7,88м;

Административно-бытовой блок  2 этажа,  общ. Площадь — 899,0м2, высота -7м;

Персонал:

Количество персонала в цехе 50 человек: в первой смене 40чел, во второй смене -10чел

(70% мужчины, 30% женщины);

Офисный персонал 5 человек;

Требования к помещениям.

Цех №1

1. Полы — промышленный заливной,  ровный пол- железобетонный, произвести заделку выбоин в полах;

2. Потолок — зачистка, грунтовка  и окраска плит перекрытия;

3. Фермы — демонтаж ненужных существующих металлоконструкции , демонтаж ненужных вентиляционных труб,  фермы подлежат зачистке, обработке антикоррозийными составами, окраска;

4. Фасад стен  — панельные, демонтаж площадок кронштейнов, вентиляционных труб, кабельной и трубной разводки со стен фасада — 3ед.,  обшивка металлическим  профилированным  листом  по металлическому каркасу, с  утеплением  наружных стен здания по периметру с применением теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 50мм с гидроизоляцией,  с заделкой стыков утеплителя и выравнивание его по периметру;

5. Ворота  в осях Д-Е — заглушить и  произвести снаружи обшивку фасада , внутри зашивка проемов  с установкой  металлического каркаса с обшивкой стекломагнивыми  или  стекломагнезитовыми  листами с толщиной 8мм, изнутри отделка стен - Хоппер  штукатуркой  и  окраска.

6. Заполнение оконных пролетов —с целью уменьшения световых проемов заглушить оконные проемы в колоннах  с 1-2,  с 4 по 7, в колоннах с 2 по 4, в колоннах с 7 по 10  установить во втором ряду  глухие  окна - 6 шт. с двухкамерным  металлическими блоками с остеклением сотовым поликарбонатом  толщиной 10мм. размером  2,4(L) х 1,6м. (Н).   и  частичная  зашивка проемов  с установкой  металлического каркаса с обшивкой стекломагнивыми  или  стекломагнезитовыми  листами с толщиной 8мм;

7. В колоннах 10-11- демонтировать металлоконструкции перехода между зданиями; проход в соседнее здание заложить кирпичной кладкой, отштукатурить - Хоппер  штукатуркой  и  окрасить.

8. Стены по цеху  — отштукатурить - Хоппер  штукатуркой  и  окрасить.

Верхняя часть  оконных пролетов  — по периметру здания цеха  ремонт и восстановление  металлоконструкций окон с зашивкой их сотовым поликарбонатом  толщиной 10 мм;

9. Кровля — битум, выполнить ремонт кровли,  вскрытие пузырей,  ремонт примыканий  и парапетов, восстановление ливневой канализации, устройство карнизных и парапетных сливов, устройство 1 слоя из наплавляемых материалов;

10. Ворота  в осях А-Б — замена старых ворот на новые с установкой промышленных подъемно секционных ворот с автоматической тепловой завесой размером 5(L)х4м (Н) -1шт.

У ворот предусмотреть пандус с понижением уровня въезда для подъезда грузового транспорта с возможностью разгрузки на уровне чистого пола здания. Над воротами предусмотреть установку козырька над входом.

В  ОСЯХ  А-А/1:

11.   В помещение  №7  корпуса  площадью — 10,7м2 -оборудовать помещение под мужской туалет -2 кабины с унитазами и умывальники -2 ед. с подводом холодной и горячей воды, стены  облицевать   керамической плиткой, демонтаж старых и установка новых дверных полотен ; ;

12. В помещение  №8  корпуса площадью — 6,5 м2 -  оборудовать помещение под женский туалет -2 кабины с унитазами и умывальники -2ед. с подводом холодной и горячей воды, стены  облицевать   керамической плиткой, демонтаж старых и установка новых дверных полотен;

13.   В помещение  №9  корпуса  оборудовать помещение под комнату отдыха, выполнить декоративный  ремонт помещений  с установкой  дверного  полотна;

14. Демонтировать старые помещения в осях А/1 -А № 17, 18, 19, 20, на этих площадях №19, 20   спланировать два помещения под материальную и инструментальную кладовую;

15.  В помещениях № 4 и 5 выполнить декоративный  ремонт   с установкой  дверного  полотна, комнаты для  дежурного персонала электрик-слесарь;

16. На лестнице  ведущей со второго этажа АБК в цех монтаж стоек лестницы,  установка  защитных ограждений  и перила;

17.  В помещение цеха №10 и №11 площадью 298,7м2  произвести заливку пола, должен быть ровный пол- железобетонный,  выполнить  отделку внутренних стен -  Хоппер  штукатуркой, окраску  стен и  потолков;

18.  Ворота -  в колоннах 9 -10 по оси А/3 этих помещений  — замена старых ворот на новые с установкой промышленных подъемно секционных ворот с автоматической тепловой завесой размером 3,5(L) х4м(Н)-1шт.  У ворот предусмотреть пандус с понижением уровня въезда для подъезда грузового транспорта с возможностью разгрузки на уровне чистого пола здания. Над воротами предусмотреть установку козырька над входом.

19.  Заложить кирпичной кладкой  проход шириной - 4,0 м. в осях Г-Д  в цех №3, оставив дверной проем с  установкой нового  дверного  полотна,  в проходе залить  приямок размером д х шх глуб  10х0,8х1 м бетоном;

20.  В пристрое к основному корпусу в комнатах №  23,24,25, 24/1, 25/1  для организации лаборатории: выполнить декоративный ремонт помещений, ремонт пола, замена  окон на  глухие   окна  с двухкамерными   стеклопакетом из ПВХ -3шт  размером 1,5х1,8 м., на окнах установить решетки, выходную дверь в помещение  комнаты  №25 заменить на новую.

Схема расстановки оборудования в производственной зоне предоставляется в технологическом проекте.

Цех №2

21. Полы — требуется  ровный железобетонный пол , произвести армирование, и заливку 3-х приямков бетоном  между колоннами 16-19 размером д х шх глуб 18х3,2х1,5 м  и 18х3,2х1,5м;  и между колоннами 20-21  размером 6,4х6,8х1м;

22. Потолок — зачистка, грунтовка  и окраска;

23. Фасад стен цеха  — панельные, демонтаж  вентиляционных труб  со стен фасада с лица  — 12ед.,  по периметру обшивка металлическим  профилированным  листом  по металлическому каркасу, с  утеплением  наружных стен здания по периметру с применением теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 50мм с гидроизоляцией,  с заделкой стыков утеплителя и выравнивание его по периметру;

24. Фасад с торца цеха №2- по периметру обшивка металлическим  профилированным  листом  по металлическому каркасу, с  утеплением  наружных стен здания по периметру с применением теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 50мм с гидроизоляцией,  с заделкой стыков утеплителя и выравнивание его по периметру;

25. Ворота  со стороны торца в осях Б-В — заглушить и  произвести снаружи обшивку фасада, оставив дверной проем с  установкой нового  дверного  полотна;  внутри зашивка проемов  с установкой  металлического каркаса с обшивкой стекломагнивыми  или  стекломагнезитовыми  листами с толщиной 8мм, изнутри отделка стен - Хоппер  штукатуркой  и  окраска.

26. Ворота  со стороны торца в  осях А/1-А — замена старых ворот на новые с установкой промышленных подъемно секционных ворот с автоматической тепловой завесой размером 4х4м-1шт.  У ворот предусмотреть пандус с понижением уровня въезда для подъезда грузового транспорта с возможностью разгрузки на уровне чистого пола здания. Над воротами предусмотреть установку козырька над входом.

27. Проход между цехами №1 и №2 в осях в осях Б-В шириной - 4,0 м. заложить кирпичной кладкой;

28. В проходе  между цехами №1 и №2 в осях в осях А-Б  установить раздвижные ворота размером 4х4 м;

29. Проем между колоннами 14-15 заложить кирпичной кладкой;

30. Заполнение оконных пролетов, оконные пролеты по оси В между колоннами 15-16 ,          18-21, 23-24   заглушить,  со стороны фасада обшивка металлическим  профилированным  листом  по металлическому каркасу, с  утеплением  наружных стен здания по периметру с применением теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 50 мм с гидроизоляцией,  с заделкой стыков утеплителя и выравнивание его по периметру, изнутри цеха зашивка проемов  с обшивкой стекломагнивыми  или  стекломагнезитовыми  листами с толщиной 8мм, с последующей Хоппер  штукатуркой  и  окраской.

31. Оконные пролеты по оси В— в колоннах  с 16-18, с 21-23 выполнить ремонт оконных переплетов с остеклением сотовым поликарбонатом толщиной 10мм , внутри цеха  произвести  установку   металлического каркаса с обшивкой стекломагнивыми  или  стекломагнезитовыми  листами с толщиной 8мм;

32. Оконные пролеты по оси А/1 между колоннами с 21 по 24   выполнить ремонт оконных переплетов с остеклением,  с установкой  металлического каркаса для  обшивки стекломагнивыми  или  стекломагнезитовыми  листами с толщиной 8мм;

33. Стены  внутри цеха — отштукатурить - Хоппер  штукатуркой  и  окрасить.

34.. Верхняя часть  оконных пролетов и фонарей  — по периметру здания цеха  ремонт и восстановление  металлоконструкций окон с зашивкой их сотовым поликорбанатом  толщиной 10мм;

35. Кровля — битум, выполнить ремонт кровли,  вскрытие пузырей,  ремонт примыканий  и парапетов, восстановление ливневой канализации, устройство карнизных и парапетных сливов, устройство 1 слоя из наплавляемых материалов;

36. Комната термистов  и операторская   площадью 48м2 — декоративный ремонт помещений с заменой дверных полотен, установить  окно  с   глухим  двухкамерным  стеклопакетом из ПВХ с решеткой ;

37. Устройство подкрановых путей в пролете установка рельс с креплением их к балкам  строительных конструкций

Схема расстановки оборудования в производственной зоне предоставляется в технологическом проекте.

Административно-бытовой блок

1 этаж

38.  Помещение №12 площадью 252,7 разделить по колоннам на два помещения 12 и 12/1 согласно планировки, в одном помещение организовать женскую раздевалку с душевой на        4 кабин , комнату гигиены женщин, основной вход в раздевалку предусмотреть со стороны цеха и  предусмотреть запасной выход из  помещения со стороны фасада здания,  во втором половине мужскую раздевалку с душевой  на 6 кабин,  основной вход в раздевалку предусмотреть со стороны ряда колонны №9 со стороны помещения цеха №10 и  предусмотреть запасной выход из помещения со стороны фасада здания, душевые помещения в раздевалках облицевать керамической плиткой на всю высоту помещений ; выполнить декоративный  ремонт стен и потолков с окраской влагостойкой краской,

Окна -5шт заменить на  глухие   окна  с двухкамерными  металлическими блоками с остеклением сотовым поликарбонатом  толщиной 10мм. размером 1,7х2,0 с светозащитной пленкой , на окнах установить решетки, все раздевалки следует оборудовать приточно -вытяжной вентиляцией;

39.  Лестничный марш выполнить ремонт ступеней и окраску перил, произвести декоративный ремонт коридора, проем в помещение №12 со стороны коридора заложить;

40.  Помещение №15 - выполнить  декоративный ремонт помещения;

41.  Помещение №14 - для охраны здания,   разделить перегородкой, выполнить отдельный вход в это помещение,  выполнить декоративный ремонт, в стене выполнить проем окна и установить окно;

42.  В помещение № 16 - гараж выполнить  декоративный ремонт помещения;

2 этаж

Выполнить реконструкцию второго этажа в соответствии с планировкой

43  Установить перегородки в помещение № 35 с отдельным входом, выполнить  декоративный ремонт помещения;

44.  Демонтировать старые пергородки  в кабинетах № 36, 37, 38 и установить новые перегородки в каждом помещение заменить дверные полотна, выполнить  декоративный ремонт помещения;

45.  В кабинетах № 39 -  выполнить  декоративный ремонт помещения, из  помещения №39 выполнить аварийный эвакуационный  выход с установкой площадки с лестницей и ограждениями

46.  В помещение №40  - демонтировать все временные перегородки, на стене со стороны кабинета №40  выполнить  декоративный ремонт;

47.  Помещение № 43  - оборудовать помещения под мужской туалет с умывальниками,  с подводом холодной и горячей воды, стены  облицевать   керамической плиткой, демонтаж старых и установка новых дверных полотен, выполнить  декоративный ремонт помещения ;

48. Помещение № 44  - оборудовать помещение под женский  туалет с умывальниками,  с подводом холодной и горячей воды, стены  облицевать   керамической плиткой, демонтаж старых и установка новых дверных полотен, выполнить  декоративный ремонт помещения;

49.  На втором этаже 16 окон размером 1760х1760 произвести замену окон на двухкамерные  стеклопакеты  из ПВХ;