ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  комплекса работ

по замене существующей дымовой трубы

на индивидуальные дымовые трубы

для котлов ЗИОСАБ -500 – 2 шт.

по адресу: г.Москва, 3-й Лихачевский пер., д.8.

1. Разработать проект ликвидации опасного производственного объекта в составе:

- кирпичная дымовая труба диаметром у основания – 3,0 м, в оголовке 1,8 м, высотой ствола 22 м;

- подводящего кирпичного борова сечением ;2,3 х 6,0 х 1,5 м

Все материалы вывезти и утилизировать за счет средств и с помощью механизмов Подрядчика.

В состав проекта входит:

1. 1.  Аэродинамический расчет новых теплоизолированных дымовых труб (2 комплекта), с их креплением к фасаду здания.

Исходные данные для аэродинамического расчета:

- котел ЗИОСАБ тепловой мощностью 500 КВт (2 шт.);

- диаметр выходного сечения дымохода – 400 мм;

-  горизонтальный участок газохода до выхода на фасад – 1,5 м.

Во время проведения работ ответственность за пожарную безопасность и  технику безопасности при проведении демонтажных работ возлагается на Подрядчика.

Проект разработать в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ.

Составил:  Должность                            Ф.И.О.